ESP32 PINOUT:

Rangkaian Wiring

1. Dari ESP32 ke SCT013 (Sensor Arus)

- Koneksi:

- VCC SCT013 → VCC ESP32 (anoda).

- GND SCT013 → GND ESP32 (katoda).

- Signal SCT013 → GPIO34.

2. Dari ESP32 ke MAX31865 (Sensor Pemanas)

- Koneksi:

- VCC MAX31865 → VCC ESP32.

- GND MAX31865 → GND ESP32.

- CLK → GPIO18.

- SDO → GPIO19.

- SDI → GPIO23.

- CS → GPIO21.

3. Dari ESP32 ke LED (WiFi Indicator)

- Koneksi:

- Anoda LED → GPIO4.

- GND → GND ESP32 (katoda).

- Katoda LED → GND ESP32.

4. Dari ESP32 ke 7 Segment Display

- Koneksi:

- VCC → VCC ESP32.

- GND → GND ESP32.

- SDI → GPIO13.

- SCLK → GPIO14.

- LOAD → GPIO15.